Общество с ограниченной ответственностью

«БОЛЛИ»

ПАСПОРТ

детского игрового оборудования

Качели серии SWING

SW-05.01-ХХ

Санкт-Петербург

2022 г.

Содержание

1.	Основные сведения об изделии	4

2.	Основные технические данные оборудования	4

3.	Свидетельство о приемке оборудования	5

4.	Свидетельство о консервации оборудования	5

5.	Свидетельство об упаковке оборудования	5

6.	Комплектность оборудования	6

7.	Сведения о перевозке	7

8.	Гарантийные обязательства изготовителя	7

9.	Рекламации	8

10.	Сведения о хранении оборудования	9

11.	Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	9

12.	Правила безопасной эксплуатации оборудования	9

13.	Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	9

14.	Сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации	10

15.	Сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации	10

16.	Сведения об учете технического обслуживания	10

17.	Сведения о ремонте	10

18.	Назначенный срок службы оборудования	10

19.	Сведения об утилизации оборудования	11

20.	Рекомендуемый тип покрытия	11

21.	Особые отметки	12

22.	Чертежи и схемы	13

23.	Инструкция по монтажу оборудования.	16

24.	Порядок монтажа оборудования	17

Основные сведения об изделии

Наименование: Качели серии SWING, коллективные, пятисекционные, пятиместные.

Артикул: SW-05.01-ХХ (Варианты исполнений в Приложении А).

Наименование и место нахождения изготовителя: ООО «БОЛЛИ» 194362, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Парголово, ул. Железнодорожная, д.11, к. 2, литера А, помещ. 15-Н.

Заказ на производство номер: ____________

Месяц и год производства: _______________

Оборудование изготовлено в соответствие с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017).

Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» (далее по тексту оборудование) предназначены для детей от 2 до 14 лет, с ростом от 82 до 172 см и весом от 11 до 70 кг.

Детям до 7 лет самостоятельное качение на качелях запрещено.

Предназначены для развития вестибулярного аппарата у детей, преодоление чувства страха высоты.

На оборудование рекомендуется устанавливать подвесы, предусмотренными заводом изготовителем (Таблица 2).

Основные технические данные оборудования

Длина оборудования – 5861 мм (п.22.1)

Ширина оборудования – 5574 мм (п.22.1)

Высота оборудования – 2202 мм (п.22.2).

Вес нетто изделия – см. Приложение А.

Ширина зоны приземления (п.22.2).

Длина зоны приземления (п.22.2).

Площадь зоны приземления (п.22.2)

Высота свободного падения – 1369 мм (п.22.2).

Свидетельство о приемке оборудования

Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» соответствуют требованиям:

ТР ЕАЭС 042/2017 технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и признан годным к эксплуатации.

ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»

ТУ 32.30.15-043-43607037-2020 «Качели серии Swing».

Начальник ОТК

М.П.______________________				________________________________

подпись						расшифровка подписи

___________________

число, месяц, год

Свидетельство о консервации оборудования

Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» не подвергаются консервации изготовителем.

Свидетельство об упаковке оборудования

Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ», _______________________ упакованы ООО «БОЛЛИ» 194362, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Парголово, ул. Железнодорожная, д.11, к. 2, литера А, помещ. 15-Н 5 согласно требованиям нормативных документов.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

число, месяц, год

Комплектность оборудования

Качели серии SWING состоят из постоянной части и переменной.

На Раму качели серии SWING артикул SW-05.01-ХХ рекомендуется устанавливать подвесы, предусмотренные заводом-изготовителем.

Комплектность постоянной части оборудования – Рамы качели серии SWING, артикул SW-05.01-ХХ, приведена в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Артикул | Наименование | Изображение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КН-4241.10.02.00 | Стойка с БОЗ |  | 5 |  |
|  | КН-4241.10.01.00 | Перекладин |  | 5 |  |
|  | 100-100ПЧН | Заглушка |  | 5 |  |
|  | ШЛК | Комплект шильдиков |  | 1 |  |
|  | DIN7337-3,2x8 | Заклепка вытяжная |  | 8 |  |
|  | ШЛД-01 | Шильдик |  | 1 |  |
|  | ШЛД-02 | Шильдик |  | 1 |  |
|  |  | Болт ГОСТ 7798-70-М12х100 |  | 20 |  |
|  |  | Гайка М12-04 ГОСТ ISO 10511 |  | 20 |  |
|  | DIN 125-A13 | Шайба А12 ГОСТ 11371-78 |  | 40 |  |

Комплектность переменной части приведена в Таблице 2.

Таблица 2

| № | Артикул подвеса | Артикул сиденья | Тип сиденья | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SW-00.02-01 | СФБОЧ-ОсОК-Balli | Тип 1 |  |
| 2 | SW-00.03-02 | СФОЧ-ОК-Balli | Тип 1 |  |
| 3 | SW-00.01-05 | СФ1ЧК- Balli | Тип 1 |  |
| 4 | SW-00.03-03 | СФОЧ-ОК-Balli | Тип 1 |  |

Сведения о перевозке

Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» необходимо транспортировать в разобранном виде на поддоне. Перевозка может осуществляться автомобильным транспортом или в железнодорожном контейнере. Оборудование на поддоне должно быть стянуто упаковочной лентой и обернуто в упаковочную пленку. Поддон от сдвига крепится к полу автомобиля или контейнера, либо стягивается ремнями.

Гарантийные обязательства изготовителя

  - Настоящая гарантия распространяется на продукцию ООО «БОЛЛИ» и действует в течение периодов времени, отдельно указанных для каждого типа элемента оборудования, описанных ниже, с учетом предусмотренных в ней ограничений.

Сроки гарантии в зависимости от типа элемента оборудования, приведены ниже:

Таблица 3

| - Сроки гарантии | - Типы элементов оборудования |
| --- | --- |
| - 1 год | - - сетки и конструкции из каната, - - сборные элементы с пружинами и подшипниками, - - не импрегнированная древесина сосна, - - окрашенные металлические детали, - - резиновые мембраны, - - подвижные пластиковые и металлические элементы, - -пластиковые детали, изготовленные методом ротационного формования |
| - 3 года | - - пластиковые детали, изготовленные методом литья под давлением. |
| - 5 лет | - - бетонные элементы, алюминиевые детали |
| - 10 лет | - стальные трубы горячеоцинкованные, - древесина акация (робинья), - импрегнированная древесина сосна, лиственница, - детали из HPL, - детали из HDPE. |
| - Весь назначенный срок службы | - трубы из нержавеющей стали, - крепеж и детали из нержавеющей стали. |

  - Началом гарантийного периода считается дата покупки продукции первым покупателем с завода изготовителя. Данная гарантия распространяется только на дефекты материалов. Ответственность компании ООО «БОЛЛИ» по условиям настоящей гарантии ограничивается ремонтом или заменой дефектных изделий на безвозмездной основе по усмотрению компании ООО «БОЛЛИ».

Гарантия на заменённые детали прекращается вместе с гарантией на оборудование.

Данная гарантия действительна только в том случае, если продукция ООО «БОЛЛИ» установлена в соответствии с инструкциями, предоставленными с изделием.

Гарантия не распространяется на убытки и ущерб, понесенные в результате несчастных случаев, ненадлежащего ухода, халатности, естественного износа и старения, коррозии металлических деталей, вызванных соленой водой или водным туманом, а также из-за царапин, вмятин, обесцвечивания поверхности и других проблем косметического характера, а также на неисправности, возникающие вследствие неправильного использования или вандализма. Естественные изменения в структуре древесины с течением времени относятся к проблемам косметического характера и не покрываются гарантией

На вызванные коррозией дефекты изделий, установленных в прямом контакте с хлорированной или соленой водой (аквапарки), в зонах случайного контакта с такой водой или так близко к берегу, что на них попадает соленая вода, гарантия ООО «БОЛЛИ» не распространяется. Гарантия в отношении вызванных коррозией изделий, устанавливаемых в прибрежных районах на расстоянии не более 200 метров от берега, действует только в течение половины стандартного гарантийного периода. В отношении таких изделий период действия гарантии ООО «БОЛЛИ» на весь срок службы, если она применима, составляет 5 лет

Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям безопасности при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

наименование изделия, артикул, номер заказа на производство;

даты отгрузки, монтажа и ввода в эксплуатацию изделия;

описание выявленных недостатков.

фотографии оборудования с дефектом (общий вид изделия, три ракурса с выделением места с дефектом)

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки эксплуатации детского игрового оборудования, должны быть сохранены до окончания рассмотрения рекламации.

Сведения о хранении оборудования

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 1.

Форма 1

| Дата |  | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятие с хранения |  |  |

Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления (момент затяжки резьбовых соединений п.23.7) и прочность.

Правила безопасной эксплуатации оборудования

Безопасная эксплуатация должна осуществляться согласно требованиям ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Использование Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» возможно только под присмотром взрослых.

Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» используются на детских площадках без наблюдения оперативным персоналом. Поэтому в целях безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен производить регулярный визуальный осмотр. Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.

Детали и части оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, отсутствуют.

Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

Осуществление контроля и технического обслуживания детского игрового оборудования необходимо осуществлять согласно п. 6 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Ежедневно необходимо проводить регулярный визуальный осмотр. Проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

Один раз в три месяца необходимо проводить функциональный осмотр. Детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью не более одного раза в 12 месяцев. Проверка с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

Сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 2.

Форма 2

| Дата |  | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| консервации | расконсервации |  |  |

Сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 3.

Форма 3

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление) неисправности | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения об учете технического обслуживания

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 4.

Форма 4

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица. |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 5.

Форма 5

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставле-но в ремонт | Выход из ремонта |  |  |  |  |

Назначенный срок службы оборудования

Назначенный срок службы оборудования составляет 20 лет при правильной эксплуатации, ежегодных профилактических мероприятиях (ремонт).

Сведения об утилизации оборудования

Утилизацию оборудования производит эксплуатант по истечении назначенного срока службы или преждевременной поломки, износа оборудования или его основных узлов. Производится разборка оборудования. Раскручиваются болтовые соединения, металлические комплектующие и метизы укладываются на один поддон, пластиковые – на другой. Места, где были фундаменты, отсыпают балластным слоем щебня и отсева с послойным тромбованием. Разобранное оборудование вывозят с площадки специальными организациями на утилизацию.

Рекомендуемый тип покрытия

Материалы с низким ударопоглащающим свойством приземления должны использоваться только вне зоны приземления.п.22.2.

Согласно п 4.3.26.8 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования для оборудования с высотой свободного падения свыше 600 мм или при возможности принудительного перемещения ребенка должны быть соблюдены следующие требования:

по всей зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (далее по тексту УПП)

в зоне приземления не должно быть препятствий;

материал УПП зоны приземления должен исключать травмирование ребенка;

критическая высота падения на УПП по ГОСТ Р ЕН 1177 должна быть не менее высоты свободного падения оборудования, с которым это покрытие применяется;

состав покрытия должен обеспечивать сохранность ударопоглощающих свойств в течение всего срока эксплуатации оборудования, с которым это покрытие применяется.

Размеры зоны приземления в соответствии с ГОСТ Р 52167-2012 п.5.9.: 
- для УПП из сыпучих материалов  от конечного участка качели, равна L= 2,25 м.
- для синтетического УПП L= 1,75 м. Дополнительно для зоны приземления, устраиваемом на одном уровне с поверхностью всей игровой площадки, к размеру L=1,75 мм, добавляют зону длиной 500 мм, свободную от препятствий. (Рис.2.2).

Согласно п 4.3.26.9 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». – Примеры УПП зоны приземления приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Материал | Разрешённый размер частиц, мм | Минимальная толщина, мма) | Критическая высота падения, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Рыхлая почва, торф | - | - | менее 1000 |
| Древесная кора | 20 - 80 | 200 | менее 2000 |
|  |  | 300 | менее 3000 |
| Древесная стружка | 5 - 30 | 200 | менее 2000 |
|  |  | 300 | менее 3000 |
| Песокб) | 0,2 - 2 | 200 | менее 2000 |
|  |  | 300 | менее 3000 |
| Гравий | 2 - 8 | 200 | менее 2000 |
|  |  | 300 | менее 3000 |
| Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) | - | В соответствии с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177 |  |
| а) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия. б) Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины. |  |  |  |

Рекомендуемый тип покрытия: древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, синтетическое покрытие.

Отсутствие надлежащего ухода за сыпучими материалами (в том числе отсутствие восполнения сыпучих материалов) или разрушение синтетических покрытий (резиновых плиток, матов, монолитного резинового покрытия) приводит к значительному снижению ударопоглощающих свойств покрытия.

Особые отметки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чертежи и схемы

Габаритные размеры Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» (Рис. 1)

Высота свободного падения: 1369 мм Рис. 1 Габаритные размеры

Схема зоны приземления Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ»
- Площадь зоны приземления 45 м2 (Рис. 2.1).
- Площадь зоны приземления 41 м2 (Рис. 2.2).

Площадь зоны приземления: 45 м2 Рис. 2.1 Схема зоны приземления для УПП из сыпучих материалов.

Площадь зоны приземления: 41 м2 Рис.2.2 Схема зоны приземления для УПП из синтетических материалов.

Инструкция по монтажу оборудования.

Монтаж рамы может производиться юридическими и физическими лицами, располагающими для этого материально-технической базой и навыками.

Монтаж рамы производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки указан в п. 22 Чертежи и схемы, Схема зоны падения.

Ориентация оборудования и его элементов в целях защиты от воздействия климатических условий не требуется.

Требования к окраске или пропитке оборудования, или его элементов отсутствуют.

Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию

- проверить комплектность согласно паспорту.

- Сборка оборудования производится по схеме и в порядке, представленной в п. 24.

Инструмент необходимый для сборки качели: шуруповерт, заклепочник вытяжной, уровень, киянка, лестница, сверло ø3,5мм.

Момент затяжки резьбовых соединений:

| Параметры резьбы | Момент, Нм | Класс прочности |
| --- | --- | --- |
| М8 | 23,5 | 8,8 |
| М10 | 46,2 |  |
| М12 | 80 |  |
| М16 | 195 |  |

Сроки монтажа: 2 человека 2 часа. Время на застывание бетона не учитывается.

Перед вводом оборудования в эксплуатацию необходимо удалить элементы упаковки в виде полиэтилена, скотча, картона, также удалить ярлыки маркировки с составляющих элементов. Все это утилизируется и вывозится с площадки, где будет установлено оборудование.

Требования безопасности при монтаже:

Запрещается проводить работы с использованием неисправного электроинструмента.

Запрещается оставлять инструменты и оборудование, материалы на площадке без постоянного присмотра.

Запрещается оставлять без присмотра не зафиксированное в грунт при помощи фундаментов оборудование (изделия), имеющее возможность падения.

Запрещается оставлять не окончательно установленное оборудование (изделие) без соответствующего ограждения и предупредительных табличек, предупреждающих об опасности.

Запрещается оставлять незавершённые опасные элементы, на которых могут получить травму пользователи, открытыми или не зафиксированными, оставлять не полностью установленное и собранное оборудование с открытыми проемами.

Обязательное ношение защитных касок.

Порядок монтажа оборудования

В соответствии с выбранным типом УПП п.20. разметить участок для установки оборудования в соответствии с габаритами зоны приземления (Рис. 2). Снять верхний слой грунта по всей зоне приземления на глубину ударопоглощающего покрытия. Выкопать ямы под опорные стойки для установки опалубки (Рис. 3, Рис. 7). Установить в ямы опалубку согласно схеме бетонирования (Рис. 3), размерам бетонных блоков (Рис. 4) и схеме засыпки (Рис. 7). С помощью нивелира обеспечить один уровень всем поверхностям основания.

Рис. 3 Схема бетонирвания

Рис. 4 Размеры бетонного блока

Собрать раму качели в соответствии со схемой сборки рамы (Рис. 5).

- А Рис. 5 Схема сборки рамы

Установить раму в опалубку. Проверить установочные размеры, указанные на Рис. 1.

На стойках конструкции имеется отметка, отображающая базовую отметку заглубления, которая должна совпадать с уровнем поверхности игровой площадки.

Залить бетон в соответствии с размерами указанными на Рис. 3 и Рис. 4.

После полного затвердевания бетонного основания выполнить обратную засыпку и установку УПП.

Укладку УПП в зоне приземления (Рис. 2) произвести согласно схеме на Рис. 7.
Размер h – толщина ударопоглощающего покрытия в соответствии с выбранным типом УПП п.20.

Рис. 7 Схема засыпки

Установить шильдики на стойке согласно Рис. 7.

Рис. 7 Схема расположения шильдиков

Порядок установки шильдиков (Рис. 8):

- На ШЛД-02 отметить дату установки (ударным способом).

- Удалить защитную пленку и приклеить шильдик на заданной высоте.

- Просверлить четыре отверстия по месту.

- Установить заклепки в просверленные отверстия.

Рис. 8 Схема установки шильдиков

Схема установки подвеса на раму представлена на Рис. 9. Подвес крепится к перекладине при помощи двух болтов М12х150, четырех гаек М12, двух шайб 12, затем болты закрываются колпачками (метизы и колпачки входят в комплект подвесов). Страховочная цепь крепится с помощью скобы к уху рамы.

Рис. 9 Схема установки подвеса

Приложение А

Перечень вариантов артикулов комплектации Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ»

| № | Артикул |  |  |  | Количество, шт |  | Внешний вид |  | Масса (не менее), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Качели серии SWING | Рама качели серии SWING | Сиденье качели серии SWING |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SW-05.01-01 | SW-05.01-00 | СФБОЧ-ОсОК-Balli |  | 5 |  |  |  | 445 |
| 2 | SW-05.01-02 |  | СФОЧ-ОК-Balli |  | 5 |  |  |  | 445 |
| 3 | SW-05.01-03 |  | СФБОЧ-ОсОК-Balli | СФОЧ-ОК-Balli | 3 | 2 |  |  | 445 |
| 4 | SW-05.01-04 |  | СФ1ЧК-Balli со спинкой | СФОЧ-ОК-Balli | 2 | 3 |  |  | 445 |
| 5 | SW-05.01-05 |  | СФ1ЧК-Balli со спинкой |  | 5 |  |  |  | 445 |

ООО “ЕВРО МАФ”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Качели ДИО 1.401.11

Для детей в возрасте от 3 до 12 лет

ПАСПОРТ

ДИО 1.401.11.00.00.00ПС

Тольятти 2022

1. Основные сведения об изделии.

  - Наименование  Качели ДИО 1.401.11

  - Предприятие ООО «ЕВРОМАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

  - Заводской номер ДИО 1.401.11

  - Дата выпуска 07.2022 г.

  - Предназначен для детей от 3 до 12 лет.

  - Масса пользователя не более  - 80 кг.

  - Рост пользователя — не имеет значения.

  - Срок службы - 5 лет.

  - Масса оборудования — 116 кг.

  - Размеры изделия 2240х2230х2000 мм.

  - Зона безопасности 18 м², длина 6700 мм, ширина 2730 мм.

  - Максимальная высота свободного падения 450 мм.

  - Минимальное пространство, общая высота 2240 мм.

  - Количество участников: 1 чел.

  - Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствие с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177.

2. Свидетельство о приемке.

Качели ДИО 1.401.11, заводской номер  ДИО 1.401.11 соответствует ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ТУ 28.99.32-005-25301955-2020 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска                         07.2022г.

М.П.

личная подпись                                     инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Качели  ДИО 1.401.11

наименование изделия, обозначение

Заводской номер ДИО 1.401.11 упаковано

ООО «ЕВРОМАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки                                                                              М.П.

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

  - Максимальный размер деталей 2620 мм.

5. Комплектность.

Качели:

Качели комплектуются одним подвесом на выбор заказчика*:

* Подвес в комплект поставки не входит. Приобретается отдельно.

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие детского игрового  оборудования ДИО 1.401.11, заводской номер ДИО 1.401.11 требованиям ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ТУ 28.99.32-005-25301955-2020 при соблюдении покупателем  правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт- рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- сведения об имевшихся неисправностях;

- признаки и характер неисправностей;

- фото- и видео- материалы.

9. Сведения о хранении.

| Дата |  | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятие с хранения |  |  |

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

| Дата |  | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| консервации | расконсервации |  |  |

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление неисправности) | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Учет технического обслуживания.

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;

- частично разобрать оборудование.

- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;

- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;

- отрегулировать подшипники;

- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шплинты и др., зачистить остальные крепежные детали;

- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до

очередного планового ремонта;

- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;

- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;

- заменить изношенные цепи, канаты;

-собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;

- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;

- подкрашивание необходимых поверхностей;

- сдать оборудование в эксплуатацию.

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставлено в ремонт | Выход из ремонта |  |  |  |

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 2730х6700 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;

- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;

- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации.

15.1 Детское игровое оборудование ДИО 1.401.11 используется на площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуататора (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

Зона безопасности.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. С площадки где установлено оборудование удаляются элементы упаковки, строительный мусор и прочие элементы мешающие безопасной эксплуатации оборудования.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуататор (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;

- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;

- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20 Инструкция по монтажу.

ООО “ЕВРО МАФ”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Карусель  ДИО 2.27.01

Для детей в возрасте от 3 до 12 лет

ПАСПОРТ

ДИО 2.27.01.00.00.00ПС

Тольятти 2022

1. Основные сведения об изделии.

  - Наименование  Карусель с круглым сидением и рулем нерж ДИО 2.27.01

  - Предприятие ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

  - Заводской номер ДИО 2.27.01

  - Дата выпуска 07.2022 г.

  - Предназначен для детей от 3 до 12 лет.

  - Масса пользователя не более  - 80 кг.

  - Рост пользователя — не имеет значения.

  - Срок службы - 5 лет.

  - Масса оборудования — 120 кг.

  - Размеры изделия 1500х1500х700 мм.

  - Зона безопасности 30 м², длина 5500 мм, ширина 5500 мм.

  - Максимальная высота свободного падения 270 мм.

  - Минимальное пространство, общая высота 700 мм.

  - Количество участников: 5 чел.

  - Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствие с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177.

2. Свидетельство о приемке.

Карусель с круглым сидением и рулем нерж ДИО 2.27.01, заводской номер  ДИО 2.27.01 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52300-2013, ТУ 28.99.32-003-25301955-2020 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска                         07.2022 г.

М.П.

личная подпись                                     инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Карусель с круглым сидением и рулем нерж ДИО 2.27.01

наименование изделия, обозначение

Заводской номер ДИО 2.27.01 упаковано

ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки                                                                              М.П.

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

  - Максимальный размер деталей 1500 мм.

- Комплектность.

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Карусель с круглым сидением и рулем нерж ДИО 2.27.01, заводской номер ДИО 2.27.01  требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52300-2013, ТУ 28.99.32-003-25301955-2020 при соблюдении покупателем  правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт- рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- сведения об имевшихся неисправностях;

- признаки и характер неисправностей;

- фото- и видео- материалы.

9. Сведения о хранении.

| Дата |  | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятие с хранения |  |  |

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

| Дата |  | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| консервации | расконсервации |  |  |

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление неисправности) | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Учет технического обслуживания.

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;

- частично разобрать оборудование.

- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;

- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;

- отрегулировать подшипники;

- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шплинты и др., зачистить остальные крепежные детали;

- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до

очередного планового ремонта;

- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;

- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;

- заменить изношенные цепи, канаты;

- собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;

- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;

- подкрашивание необходимых поверхностей;

- сдать оборудование в эксплуатацию.

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставлено в ремонт | Выход из ремонта |  |  |  |

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 5500х5500 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;

- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;

- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Карусель с круглым сидением и рулем нерж ДИО 2.27.01   используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16.Зона безопасности.

Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. С площадки где установлено оборудование удаляются элементы упаковки, строительный мусор и прочие элементы мешающие безопасной эксплуатации оборудования.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;

- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;

- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20. Инструкция по монтажу.

ООО “ЕВРО МАФ”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Детское игровое оборудование ДИО 3.25

Для детей в возрасте от 3 до 6 лет

ПАСПОРТ

ДИО 3.25.00.00.00ПС

Тольятти 2022

1. Основные сведения об изделии.

  - Наименование  Детское игровое оборудование ДИО 3.25

  - Предприятие ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

  - Заводской номер ДИО 3.25

  - Дата выпуска 07.2022 г.

  - Предназначен для детей от 3 до 6 лет.

  - Масса пользователя не более  - 80 кг.

  - Рост пользователя — не имеет значения.

  - Срок службы - 5 лет.

  - Масса оборудования — 85 кг.

  - Размеры изделия 600х3000х400 мм.

  - Зона безопасности 38 м², длина 7000 мм, ширина 7000 мм.

  - Максимальная высота свободного падения 600 мм.

  - Минимальное пространство, общая высота 600 мм.

  - Количество участников: 2 чел.

  - Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствие с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177.

2. Свидетельство о приемке.

Детское игровое оборудование ДИО 3.25, заводской номер  ДИО 3.25 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013 , ТУ 28.99.32-004-25301955-2020  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска                         07.2022 г.

М.П.

личная подпись                                     инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Детское игровое оборудование  ДИО 3.25

наименование изделия, обозначение

Заводской номер ДИО 3.25 упаковано

ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки                                                                              М.П.

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

  - Максимальный размер деталей 3000 мм.

- Комплектность.

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие детского игрового  оборудования ДИО 3.25, заводской номер ДИО 3.25 требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013 , ТУ 28.99.32-004-25301955-2020  при соблюдении покупателем  правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт- рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- сведения об имевшихся неисправностях;

- признаки и характер неисправностей;

- фото- и видео- материалы.

9. Сведения о хранении.

| Дата |  | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятие с хранения |  |  |

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

| Дата |  | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| консервации | расконсервации |  |  |

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление неисправности) | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Учет технического обслуживания.

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;

- частично разобрать оборудование.

- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;

- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;

- отрегулировать подшипники;

- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шплинты и др., зачистить остальные крепежные детали;

- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до

очередного планового ремонта;

- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;

- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;

- заменить изношенные цепи, канаты;

-собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;

- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;

- подкрашивание необходимых поверхностей;

- сдать оборудование в эксплуатацию.

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставлено в ремонт | Выход из ремонта |  |  |  |

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7000х7000 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;

- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;

- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Детское игровое оборудование ДИО 3.25 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;

- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;

- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20 Инструкция по монтажу.

ООО “ЕВРО МАФ”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Детское игровое оборудование ДИО 3.30.11

Для детей в возрасте от 3 до 6 лет

ПАСПОРТ

ДИО 3.30.11.00.00.00ПС

Тольятти 2022

1. Основные сведения об изделии.

  - Наименование  Детское игровое оборудование ДИО 3.30.11

  - Предприятие ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

  - Заводской номер ДИО 3.30.11

  - Дата выпуска 07.2022г.

  - Предназначен для детей от 3 до 6 лет.

  - Масса пользователя не более  - 80 кг.

  - Рост пользователя — не имеет значения.

  - Срок службы - 10 лет.

  - Масса оборудования — 45 кг.

  - Размеры изделия 2150х300х570 мм.

  - Зона безопасности 15 м², длина 5150 мм, ширина 3300 мм.

  - Максимальная высота свободного падения 510 мм.

  - Минимальное пространство, общая высота 570 мм.

  - Количество участников: 4 чел.

  - Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствие с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177.

2. Свидетельство о приемке.

Детское игровое оборудование ДИО 3.30.11, заводской номер  ДИО 3.30.11 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013 , ТУ 28.99.32-004-25301955-2020  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска                         07.2022 г.

М.П.

личная подпись                                     инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Детское игровое оборудование  ДИО 3.30.11

наименование изделия, обозначение

Заводской номер ДИО 3.30.11 упаковано

ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки                                                                              М.П.

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

  - Максимальный размер деталей 2000 мм.

5. Комплектность.

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие детского игрового  оборудования ДИО 3.30.11, заводской номер ДИО 3.30.11 требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013 , ТУ 28.99.32-004-25301955-2020  при соблюдении покупателем  правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт- рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- сведения об имевшихся неисправностях;

- признаки и характер неисправностей;

- фото- и видео- материалы.

9. Сведения о хранении.

| Дата |  | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятие с хранения |  |  |

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

| Дата |  | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| консервации | расконсервации |  |  |

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление неисправности) | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Учет технического обслуживания.

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;

- частично разобрать оборудование.

- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;

- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;

- отрегулировать подшипники;

- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шплинты и др., зачистить остальные крепежные детали;

- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до

очередного планового ремонта;

- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;

- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;

- заменить изношенные цепи, канаты;

-собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;

- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;

- подкрашивание необходимых поверхностей;

- сдать оборудование в эксплуатацию.

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставлено в ремонт | Выход из ремонта |  |  |  |

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 5150х3300 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;

- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;

- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Детское игровое оборудование ДИО 3.30.11 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

Зона безопасности.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;

- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;

- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20 Инструкция по монтажу.

ООО “ЕВРО МАФ”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Детское игровое оборудование ДИО 4.764.11

Для детей в возрасте от 6 до 10 лет

ПАСПОРТ

ДИО 4.764.11.00.00.00ПС

Тольятти 2022

1. Основные сведения об изделии.

  - Наименование  Детское игровое оборудование ДИО 4.764.11

  - Предприятие ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

  - Заводской номер ДИО 4.764.11

  - Дата выпуска 07.2022 г.

  - Предназначен для детей от 6 до 10 лет.

  - Масса пользователя не более  - 80 кг.

  - Рост пользователя — не имеет значения.

  - Срок службы - 5 лет.

  - Масса оборудования — 80 кг.

  - Размеры изделия 1005х300х950 мм.

  - Зона безопасности 8 м², длина 3500 мм, ширина 2300 мм.

  - Максимальная высота свободного падения 450 мм.

  - Минимальное пространство, общая высота 950 мм.

  - Количество участников: 1 чел.

  - Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствие с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177.

2. Свидетельство о приемке.

Детское игровое оборудование ДИО 4.764.11, заводской номер  ДИО 4.764.11 соответствует  ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ТУ 28.99.32-003-25301955-202 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска                         07.2022 г.

М.П.

личная подпись                                     инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Детское игровое оборудование  ДИО 4.764.11

наименование изделия, обозначение

Заводской номер ДИО 4.764.11 упаковано

ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки                                                                              М.П.

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

  - Максимальный размер деталей 100 мм.

5. Комплектность.

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие детского игрового  оборудования ДИО 4.764.11, заводской номер ДИО 4.764.11 требованиям ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ТУ 28.99.32-003-25301955-202 при соблюдении покупателем  правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт- рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- сведения об имевшихся неисправностях;

- признаки и характер неисправностей;

- фото- и видео- материалы.

9. Сведения о хранении.

| Дата |  | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятие с хранения |  |  |

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

| Дата |  | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| консервации | расконсервации |  |  |

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление неисправности) | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Учет технического обслуживания.

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;

- частично разобрать оборудование.

- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;

- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;

- отрегулировать подшипники;

- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шплинты и др., зачистить остальные крепежные детали;

- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до

очередного планового ремонта;

- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;

- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;

- заменить изношенные цепи, канаты;

-собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;

- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;

- подкрашивание необходимых поверхностей;

- сдать оборудование в эксплуатацию.

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставлено в ремонт | Выход из ремонта |  |  |  |

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 3400х2300 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;

- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;

- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации.

15.1 Детское игровое оборудование ДИО 4.764.11 используется на площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуататора (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

Зона безопасности.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. С площадки где установлено оборудование удаляются элементы упаковки, строительный мусор и прочие элементы мешающие безопасной эксплуатации оборудования.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуататор (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;

- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;

- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20 Инструкция по монтажу.

Метизы для монтажа оборудования.

Общество с ограниченной ответственностью

«БОЛЛИ»

ПАСПОРТ

детского игрового оборудования

Качели серии SWING

SW-05.01-ХХ

Санкт-Петербург

2022 г.

Содержание

1.	Основные сведения об изделии	4

2.	Основные технические данные оборудования	4

3.	Свидетельство о приемке оборудования	5

4.	Свидетельство о консервации оборудования	5

5.	Свидетельство об упаковке оборудования	5

6.	Комплектность оборудования	6

7.	Сведения о перевозке	7

8.	Гарантийные обязательства изготовителя	7

9.	Рекламации	8

10.	Сведения о хранении оборудования	9

11.	Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	9

12.	Правила безопасной эксплуатации оборудования	9

13.	Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	9

14.	Сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации	10

15.	Сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации	10

16.	Сведения об учете технического обслуживания	10

17.	Сведения о ремонте	10

18.	Назначенный срок службы оборудования	10

19.	Сведения об утилизации оборудования	11

20.	Рекомендуемый тип покрытия	11

21.	Особые отметки	12

22.	Чертежи и схемы.	13

23.	Инструкция по монтажу оборудования.	16

24.	Порядок монтажа оборудования	17

- Основные сведения об изделии

  - Наименование: Качели серии SWING, коллективные, пятисекционные, пятиместные.

  - Артикул: SW-05.01-ХХ (Варианты исполнений в Приложении А).

  - Наименование и место нахождения изготовителя: ООО «БОЛЛИ» 194362, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Парголово, ул. Железнодорожная, д.11, к. 2, литера А, помещ. 15-Н.

  - Заказ на производство номер: ____________

  - Месяц и год производства: _______________

  - Оборудование изготовлено в соответствие с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017).

  - Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» (далее по тексту оборудование) предназначены для детей от 2 до 14 лет, с ростом от 82 до 172 см и весом от 11 до 70 кг.

  - Детям до 7 лет самостоятельное качение на качелях запрещено.

  - Предназначены для развития вестибулярного аппарата у детей, преодоление чувства страха высоты.

  - На оборудование рекомендуется устанавливать подвесы, предусмотренными заводом изготовителем (Таблица 2).

- Основные технические данные оборудования

  - Длина оборудования –5861мм (п.22.1)

  - Ширина оборудования –5574мм (п.22.1)

  - Высота оборудования – 2320 мм (п.22.2).

  - Вес нетто изделия – см. Приложение А.

  - Ширина зоны приземления (п.22.2).

  - Длина зоны приземления (п.22.2).

  - Площадь зоны приземления (п.22.2)

  - Высота свободного падения – 1369 мм (п.22.2).

- Свидетельство о приемке оборудования

  - Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» соответствуют требованиям:

ТР ЕАЭС 042/2017 технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и признан годным к эксплуатации.

ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»

ТУ 32.30.15-043-43607037-2020 «Качели серии Swing».

Начальник ОТК

М.П.______________________				________________________________

подпись						расшифровка подписи

___________________

число, месяц, год

- Свидетельство о консервации оборудования

  - Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» не подвергаются консервации изготовителем.

- Свидетельство об упаковке оборудования

  - Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ», _______________________ упакованы ООО «БОЛЛИ» 194362, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Парголово, ул. Железнодорожная, д.11, к. 2, литера А, помещ. 15-Н 5 согласно требованиям нормативных документов.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

число, месяц, год

- Комплектность оборудования

  - Качели серии SWING состоят из постоянной части и переменной.

  - На Раму качели серии SWING артикул SW-05.01-ХХ рекомендуется устанавливать подвесы, предусмотренные заводом-изготовителем.

  - Комплектность постоянной части оборудования – Рамы качели серии SWING, артикул SW-05.01-ХХ, приведена в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Артикул | Наименование | Изображение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КН-4241.10.02.00 | Стойка с БОЗ |  | 5 |  |
|  | КН-4241.10.01.00 | Перекладин |  | 5 |  |
|  | 100-100ПЧН | Заглушка |  | 5 |  |
|  | ШЛК | Комплект шильдиков |  | 1 |  |
|  | DIN7337-3,2x8 | Заклепка вытяжная |  | 8 |  |
|  | ШЛД-01 | Шильдик |  | 1 |  |
|  | ШЛД-02 | Шильдик |  | 1 |  |
|  |  | Болт ГОСТ 7798-70-М12х100 |  | 20 |  |
|  |  | Гайка М12-04 ГОСТ ISO 10511 |  | 20 |  |
|  | DIN 125-A13 | Шайба А12 ГОСТ 11371-78 |  | 40 |  |

  - Комплектность переменной части приведена в Таблице 2.

Таблица 2

| № | Артикул подвеса | Артикул сиденья | Тип сиденья | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SW-00.02-01 | СФБОЧ-ОсОК-Balli | Тип 1 |  |
| 2 | SW-00.03-02 | СФОЧ-ОК-Balli | Тип 1 |  |
| 3 | SW-00.01-05 | СФ1ЧК- Balli | Тип 1 |  |
| 4 | SW-00.03-03 | СФОЧ-ОК-Balli | Тип 1 |  |

- Сведения о перевозке

  - Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» необходимо транспортировать в разобранном виде на поддоне. Перевозка может осуществляться автомобильным транспортом или в железнодорожном контейнере. Оборудование на поддоне должно быть стянуто упаковочной лентой и обернуто в упаковочную пленку. Поддон от сдвига крепится к полу автомобиля или контейнера, либо стягивается ремнями.

- Гарантийные обязательства изготовителя

  - Настоящая гарантия распространяется на продукцию ООО «БОЛЛИ» и действует в течение периодов времени, отдельно указанных для каждого типа элемента оборудования, описанных ниже, с учетом предусмотренных в ней ограничений.

  - Сроки гарантии в зависимости от типа элемента оборудования, приведены ниже:

Таблица 3

| - Сроки гарантии | - Типы элементов оборудования |
| --- | --- |
| - 1 год | - - сетки и конструкции из каната, - - сборные элементы с пружинами и подшипниками, - - не импрегнированная древесина сосна, - - окрашенные металлические детали, - - резиновые мембраны, - - подвижные пластиковые и металлические элементы, - -пластиковые детали, изготовленные методом ротационного формования |
| - 3 года | - - пластиковые детали, изготовленные методом литья под давлением. |
| - 5 лет | - - бетонные элементы, алюминиевые детали |
| - 10 лет | - стальные трубы горячеоцинкованные, - древесина акация (робинья), - импрегнированная древесина сосна, лиственница, - детали из HPL, - детали из HDPE. |
| - Весь назначенный срок службы | - трубы из нержавеющей стали, - крепеж и детали из нержавеющей стали. |

  - Началом гарантийного периода считается дата покупки продукции первым покупателем с завода изготовителя. Данная гарантия распространяется только на дефекты материалов. Ответственность компании ООО «БОЛЛИ» по условиям настоящей гарантии ограничивается ремонтом или заменой дефектных изделий на безвозмездной основе по усмотрению компании ООО «БОЛЛИ».

  - Гарантия на заменённые детали прекращается вместе с гарантией на оборудование.

  - Данная гарантия действительна только в том случае, если продукция ООО «БОЛЛИ» установлена в соответствии с инструкциями, предоставленными с изделием.

  - Гарантия не распространяется на убытки и ущерб, понесенные в результате несчастных случаев, ненадлежащего ухода, халатности, естественного износа и старения, коррозии металлических деталей, вызванных соленой водой или водным туманом, а также из-за царапин, вмятин, обесцвечивания поверхности и других проблем косметического характера, а также на неисправности, возникающие вследствие неправильного использования или вандализма. Естественные изменения в структуре древесины с течением времени относятся к проблемам косметического характера и не покрываются гарантией

  - На вызванные коррозией дефекты изделий, установленных в прямом контакте с хлорированной или соленой водой (аквапарки), в зонах случайного контакта с такой водой или так близко к берегу, что на них попадает соленая вода, гарантия ООО «БОЛЛИ» не распространяется. Гарантия в отношении вызванных коррозией изделий, устанавливаемых в прибрежных районах на расстоянии не более 200 метров от берега, действует только в течение половины стандартного гарантийного периода. В отношении таких изделий период действия гарантии ООО «БОЛЛИ» на весь срок службы, если она применима, составляет 5 лет

  - Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям безопасности при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Рекламации

  - В случае обнаружения дефектов или поломок Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

  - Акт-рекламация должен содержать:

наименование изделия, артикул, номер заказа на производство;

даты отгрузки, монтажа и ввода в эксплуатацию изделия;

описание выявленных недостатков.

фотографии оборудования с дефектом (общий вид изделия, три ракурса с выделением места с дефектом)

  - Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки эксплуатации детского игрового оборудования, должны быть сохранены до окончания рассмотрения рекламации.

Сведения о хранении оборудования

  - Для учета необходимо завести журнал согласно форме 1.

Форма 1

| Дата |  | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятие с хранения |  |  |

- Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

  - Перед началом эксплуатации Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления (момент затяжки резьбовых соединений п.23.7) и прочность.

- Правила безопасной эксплуатации оборудования

  - Безопасная эксплуатация должна осуществляться согласно требованиям ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

  - Использование Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» возможно только под присмотром взрослых.

  - Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» используются на детских площадках без наблюдения оперативным персоналом. Поэтому в целях безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен производить регулярный визуальный осмотр. Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.

  - Детали и части оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, отсутствуют.

- Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

  - Осуществление контроля и технического обслуживания детского игрового оборудования необходимо осуществлять согласно п. 6 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

  - Ежедневно необходимо проводить регулярный визуальный осмотр. Проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

  - Один раз в три месяца необходимо проводить функциональный осмотр. Детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

  - Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью не более одного раза в 12 месяцев. Проверка с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

- Сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации

  - Для учета необходимо завести журнал согласно форме 2.

Форма 2

| Дата |  | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| консервации | расконсервации |  |  |

- Сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации

  - Для учета необходимо завести журнал согласно форме 3.

Форма 3

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление) неисправности | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения об учете технического обслуживания

  - Для учета необходимо завести журнал согласно форме 4.

Форма 4

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица. |
| --- | --- | --- | --- |

- Сведения о ремонте

  - Для учета необходимо завести журнал согласно форме 5.

Форма 5

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставле-но в ремонт | Выход из ремонта |  |  |  |  |

- Назначенный срок службы оборудования

  - Назначенный срок службы оборудования составляет 20 лет при правильной эксплуатации, ежегодных профилактических мероприятиях (ремонт).

- Сведения об утилизации оборудования

  - Утилизацию оборудования производит эксплуатант по истечении назначенного срока службы или преждевременной поломки, износа оборудования или его основных узлов. Производится разборка оборудования. Раскручиваются болтовые соединения, металлические комплектующие и метизы укладываются на один поддон, пластиковые – на другой. Места, где были фундаменты, отсыпают балластным слоем щебня и отсева с послойным тромбованием. Разобранное оборудование вывозят с площадки специальными организациями на утилизацию.

- Рекомендуемый тип покрытия

  - Материалы с низким ударопоглащающим свойством приземления должны использоваться только вне зоны приземления.п.22.2.

  - Согласно п 4.3.26.8 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования для оборудования с высотой свободного падения свыше 600 мм или при возможности принудительного перемещения ребенка должны быть соблюдены следующие требования:

по всей зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (далее по тексту УПП)

в зоне приземления не должно быть препятствий;

материал УПП зоны приземления должен исключать травмирование ребенка;

критическая высота падения на УПП по ГОСТ Р ЕН 1177 должна быть не менее высоты свободного падения оборудования, с которым это покрытие применяется;

состав покрытия должен обеспечивать сохранность ударопоглощающих свойств в течение всего срока эксплуатации оборудования, с которым это покрытие применяется.

  - Размеры зоны приземления в соответствии с ГОСТ Р 52167-2012 п.5.9.: 
- для УПП из сыпучих материалов  от конечного участка качели, равна L= 2,25 м.
- для синтетического УПП L= 1,75 м. Дополнительно для зоны приземления, устраиваемом на одном уровне с поверхностью всей игровой площадки, к размеру L=1,75 мм, добавляют зону длиной 500 мм, свободную от препятствий. (Рис.2.2).

  - Согласно п 4.3.26.9 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». – Примеры УПП зоны приземления приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Материал | Разрешённый размер частиц, мм | Минимальная толщина, мма) | Критическая высота падения, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Рыхлая почва, торф | - | - | менее 1000 |
| Древесная кора | 20 - 80 | 200 | менее 2000 |
|  |  | 300 | менее 3000 |
| Древесная стружка | 5 - 30 | 200 | менее 2000 |
|  |  | 300 | менее 3000 |
| Песокб) | 0,2 - 2 | 200 | менее 2000 |
|  |  | 300 | менее 3000 |
| Гравий | 2 - 8 | 200 | менее 2000 |
|  |  | 300 | менее 3000 |
| Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) | - | В соответствии с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177 |  |
| а) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия. б) Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины. |  |  |  |

  - Рекомендуемый тип покрытия: древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, синтетическое покрытие.

Отсутствие надлежащего ухода за сыпучими материалами (в том числе отсутствие восполнения сыпучих материалов) или разрушение синтетических покрытий (резиновых плиток, матов, монолитного резинового покрытия) приводит к значительному снижению ударопоглощающих свойств покрытия.

- Особые отметки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Чертежи и схемы

  - Габаритные размеры Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» (Рис. 1)

Высота свободного падения: 1369 мм Рис. 1 Габаритные размеры

  - Схема зоны приземления Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ» 5861
- Площадь зоны приземления 45 м2 (Рис. 2.1).
- Площадь зоны приземления 41 м2 (Рис. 2.2).

Площадь зоны приземления: 45 м2 Рис. 2.1 Схема зоны приземления для УПП из сыпучих материалов.

Площадь зоны приземления: 41 м2 Рис.2.2 Схема зоны приземления для УПП из синтетических материалов.

- Инструкция по монтажу оборудования.

  - Монтаж рамы может производиться юридическими и физическими лицами, располагающими для этого материально-технической базой и навыками.

  - Монтаж рамы производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки указан в п. 22 Чертежи и схемы, Схема зоны падения.

  - Ориентация оборудования и его элементов в целях защиты от воздействия климатических условий не требуется.

  - Требования к окраске или пропитке оборудования, или его элементов отсутствуют.

  - Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию

- проверить комплектность согласно паспорту.

- Сборка оборудования производится по схеме и в порядке, представленной в п. 24.

  - Инструмент необходимый для сборки качели: шуруповерт, заклепочник вытяжной, уровень, киянка, лестница, сверло ø3,5мм.

  - Момент затяжки резьбовых соединений:

| Параметры резьбы | Момент, Нм | Класс прочности |
| --- | --- | --- |
| М8 | 23,5 | 8,8 |
| М10 | 46,2 |  |
| М12 | 80 |  |
| М16 | 195 |  |

  - Сроки монтажа: 2 человека 2 часа. Время на застывание бетона не учитывается.

  - Перед вводом оборудования в эксплуатацию необходимо удалить элементы упаковки в виде полиэтилена, скотча, картона, также удалить ярлыки маркировки с составляющих элементов. Все это утилизируется и вывозится с площадки, где будет установлено оборудование.

  - Требования безопасности при монтаже:

Запрещается проводить работы с использованием неисправного электроинструмента.

Запрещается оставлять инструменты и оборудование, материалы на площадке без постоянного присмотра.

Запрещается оставлять без присмотра не зафиксированное в грунт при помощи фундаментов оборудование (изделия), имеющее возможность падения.

Запрещается оставлять не окончательно установленное оборудование (изделие) без соответствующего ограждения и предупредительных табличек, предупреждающих об опасности.

Запрещается оставлять незавершённые опасные элементы, на которых могут получить травму пользователи, открытыми или не зафиксированными, оставлять не полностью установленное и собранное оборудование с открытыми проемами.

Обязательное ношение защитных касок.

- Порядок монтажа оборудования

  - В соответствии с выбранным типом УПП п.20. разметить участок для установки оборудования в соответствии с габаритами зоны приземления (Рис. 2). Снять верхний слой грунта по всей зоне приземления на глубину ударопоглощающего покрытия. Выкопать ямы под опорные стойки для установки опалубки (Рис. 3, Рис. 7). Установить в ямы опалубку согласно схеме бетонирования (Рис. 3), размерам бетонных блоков (Рис. 4) и схеме засыпки (Рис. 7). С помощью нивелира обеспечить один уровень всем поверхностям основания.

Рис. 3 Схема бетонирвания

Рис. 4 Размеры бетонного блока

  - Собрать раму качели в соответствии со схемой сборки рамы (Рис. 5).

- А Рис. 5 Схема сборки рамы

  - Установить раму в опалубку. Проверить установочные размеры, указанные на Рис. 1.

  - На стойках конструкции имеется отметка, отображающая базовую отметку заглубления, которая должна совпадать с уровнем поверхности игровой площадки.

  - Залить бетон в соответствии с размерами указанными на Рис. 3 и Рис. 4.

  - После полного затвердевания бетонного основания выполнить обратную засыпку и установку УПП.

  - Укладку УПП в зоне приземления (Рис. 2) произвести согласно схеме на Рис. 7.
Размер h – толщина ударопоглощающего покрытия в соответствии с выбранным типом УПП п.20.

Рис. 6 Схема засыпки

  - Установить шильдики на стойке согласно Рис. 7.

Рис. 7 Схема расположения шильдиков

  - Порядок установки шильдиков (Рис. 8):

- На ШЛД-02 отметить дату установки (ударным способом).

- Удалить защитную пленку и приклеить шильдик на заданной высоте.

- Просверлить четыре отверстия по месту.

- Установить заклепки в просверленные отверстия.

Рис. 8 Схема установки шильдиков

  - Схема установки подвеса на раму представлена на Рис. 9. Подвес крепится к перекладине при помощи двух болтов М12х150, четырех гаек М12, двух шайб 12, затем болты закрываются колпачками (метизы и колпачки входят в комплект подвесов). Страховочная цепь крепится с помощью скобы к уху рамы.

Рис. 9 Схема установки подвеса

Приложение А

Перечень вариантов артикулов комплектации Качели серии SWING «SW-05.01-ХХ»

| № | Артикул |  |  |  | Количество, шт |  | Внешний вид |  | Масса (не менее), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Качели серии SWING | Рама качели серии SWING | Сиденье качели серии SWING |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SW-05.01-01 | SW-05.01-00 | СФБОЧ-ОсОК-Balli |  | 5 |  |  |  | 445 |
| 2 | SW-05.01-02 |  | СФОЧ-ОК-Balli |  | 5 |  |  |  | 445 |
| 3 | SW-05.01-03 |  | СФБОЧ-ОсОК-Balli | СФОЧ-ОК-Balli | 3 | 2 |  |  | 445 |
| 4 | SW-05.01-04 |  | СФ1ЧК-Balli со спинкой | СФОЧ-ОК-Balli | 2 | 3 |  |  | 445 |
| 5 | SW-05.01-05 |  | СФ1ЧК-Balli со спинкой |  | 5 |  |  |  | 445 |

ООО “ЕВРО МАФ”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Малая форма МФ 8.102

Для детей в возрасте от 1 до 8 лет

ПАСПОРТ

МФ 8.102.00.00.00ПС

Тольятти 2022

1. Основные сведения об изделии.

  - Наименование  Малая форма МФ 8.102

  - Предприятие ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

  - Заводской номер МФ 8.102

  - Дата выпуска 07.2022 г.

  - Предназначен для детей от 1 до 8 лет.

  - Масса пользователя не более  - 80 кг.

  - Рост пользователя — не имеет значения.

  - Срок службы - 5 лет.

  - Масса оборудования — 1000 кг.

  - Размеры изделия 3040х3000х1750мм.

  - Зона безопасности 30м2, длина 6500мм, ширина 6040мм.

  - Максимальная высота свободного падения 900мм.

  - Минимальное пространство, общая высота 2800мм.

  - Количество участников: 7 чел.

  - Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствие с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177.

2. Свидетельство о приемке.

Малая форма МФ 8.102, заводской номер  МФ 8.102 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ТУ 32.99.59-001-25301955-2020 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска                         07.2022г.

М.П.

личная подпись                                     инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Малая форма МФ 8.102

наименование изделия, обозначение

Заводской номер МФ 8.102 упаковано

ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки                                                                              М.П.

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

  - Максимальный размер деталей 4000мм.

- Комплектность.

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Малая форма МФ 8.102, заводской номер МФ 8.102 требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ТУ 32.99.59-001-25301955-2020 при соблюдении покупателем  правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт- рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- сведения об имевшихся неисправностях;

- признаки и характер неисправностей;

- фото- и видео- материалы.

9. Сведения о хранении.

| Дата |  | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятие с хранения |  |  |

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

| Дата |  | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| консервации | расконсервации |  |  |

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление неисправности) | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Учет технического обслуживания.

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;

- частично разобрать оборудование.

- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;

- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;

- отрегулировать подшипники;

- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шплинты и др., зачистить остальные крепежные детали;

- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до

очередного планового ремонта;

- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;  МФ Малая форма  МФ 8.102

- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;

- заменить изношенные цепи, канаты;

- собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;

- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;

- подкрашивание необходимых поверхностей;

- сдать оборудование в эксплуатацию.

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставлено в ремонт | Выход из ремонта |  |  |  |

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 6500х6040 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;

- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;

- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Малая форма МФ 8.102  используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

Зона безопасности.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. С площадки где установлено оборудование удаляются элементы упаковки, строительный мусор и прочие элементы мешающие безопасной эксплуатации оборудования.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;

- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;

- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20. Инструкция по монтажу.

Схема закладных

21. Метизы для монтажа оборудования.

ООО “ЕВРО МАФ”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Малая форма МФ 8.211

ПАСПОРТ

МФ 8.211.00.00.00ПС

Для детей в возрасте от 4 до 12 лет.

Тольятти 2022

1. Основные сведения об изделии.

  - Наименование  Детский игровой комплекс МФ 8.211

  - Предприятие ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

  - Заводской номер МФ 8.211

  - Дата выпуска 07.2022г.

  - Предназначен для детей от 4 до 12 лет.

  - Масса пользователя не более  - 80 кг.

  - Рост пользователя — не имеет значения.

  - Срок службы - 5 лет.

  - Масса оборудования — 110 кг.

  - Размеры изделия 3535х2350х1070мм.

  - Зона безопасности 41м2, длина 5500мм, ширина 4280мм.

  - Максимальная высота свободного падения 600мм.

  - Минимальное пространство, общая высота 4280мм.

  - Количество участников: 4 чел.

  - Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствие с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177.

2. Свидетельство о приемке.

Малая форма МФ 8.211, заводской номер  МФ 8.211 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ТУ 32.99.59-001-25301955-2020 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска                         07.2022 г.

М.П.

личная подпись                                     инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Малая форма  МФ 8.211

наименование изделия, обозначение

Заводской номер МФ 8.211 упаковано

ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки                                                                              М.П.

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

  - Максимальный размер деталей 1700мм.

5. Комплектность.

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Малая форма МФ 8.211, заводской номер МФ 8.211 требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ТУ 32.99.59-001-25301955-2020 при соблюдении покупателем  правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт- рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- сведения об имевшихся неисправностях;

- признаки и характер неисправностей;

- фото- и видео- материалы.

9. Сведения о хранении.

| Дата |  | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятие с хранения |  |  |

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

| Дата |  | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| консервации | расконсервации |  |  |

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление неисправности) | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Учет технического обслуживания.

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;

- частично разобрать оборудование.

- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;

- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;

- отрегулировать подшипники;

- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шплинты и др., зачистить остальные крепежные детали;

- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до

очередного планового ремонта;

- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;

- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;

- заменить изношенные цепи, канаты;

-собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;

- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;

- подкрашивание необходимых поверхностей;

- сдать оборудование в эксплуатацию.

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставлено в ремонт | Выход из ремонта |  |  |  |

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;

- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;

- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Малая форма МФ 8.211 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

Габариты изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. С площадки где установлено оборудование удаляются элементы упаковки, строительный мусор и прочие элементы мешающие безопасной эксплуатации оборудования.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;

- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;

- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20 Инструкция по монтажу

Схема бетонирования

ООО “ЕВРО МАФ”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Универсальный комплекс УК 7.105.01

Для детей в возрасте от 6 до 12 лет

ПАСПОРТ

УК 7.105.01.00.00.00ПС

Тольятти 2022

1. Основные сведения об изделии.

  - Наименование  Универсальный комплекс УК 7.105.01

  - Предприятие ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

  - Заводской номер УК 7.105.01

  - Дата выпуска 07.2022 г.

  - Предназначен для детей от 6 до 12 лет.

  - Масса пользователя не более  - 80 кг.

  - Рост пользователя — не имеет значения.

  - Срок службы - 5 лет.

  - Масса оборудования — 414 кг.

  - Размеры изделия 7440х4650х3200мм.

  - Зона безопасности 49м2, длина 11000мм, ширина 7650мм.

  - Максимальная высота свободного падения 2400мм.

  - Минимальное пространство, общая высота 3200мм.

  - Количество участников: 4 чел.

  - Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствие с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177.

2. Свидетельство о приемке.

Универсальный комплекс УК 7.105.01, заводской номер  УК 7.105.01 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ТУ 32.99.59-001-25301955-2020 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска                         07.2022 г.

М.П.

личная подпись                                     инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Универсальный комплекс УК 7.105.01

наименование изделия, обозначение

Заводской номер УК 7.105.01 упаковано

ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки                                                                              М.П.

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

  - Максимальный размер деталей

5. Комплектность.

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Универсальный комплекс УК 7.105.01, заводской номер УК 7.105.01 требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ТУ 32.99.59-001-25301955-2020 при соблюдении покупателем  правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт- рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- сведения об имевшихся неисправностях;

- признаки и характер неисправностей;

- фото- и видео- материалы.

9. Сведения о хранении.

| Дата |  | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятие с хранения |  |  |

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

| Дата |  | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| консервации | расконсервации |  |  |

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление неисправности) | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Учет технического обслуживания.

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;

- частично разобрать оборудование.

- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;

- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;

- отрегулировать подшипники;

- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шплинты и др., зачистить остальные крепежные детали;

- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до

очередного планового ремонта;

- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;

- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;

- заменить изношенные цепи, канаты;

- собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;

- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;

- подкрашивание необходимых поверхностей;

- сдать оборудование в эксплуатацию.

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставлено в ремонт | Выход из ремонта |  |  |  |

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 6600х6270 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;

- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;

- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Универсальный комплекс УК 7.105.01  используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

Зона безопасности.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. С площадки где установлено оборудование удаляются элементы упаковки, строительный мусор и прочие элементы мешающие безопасной эксплуатации оборудования.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;

- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;

- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20. Инструкция по монтажу.

Схема закладных

ООО “ЕВРО МАФ”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Универсальный комплекс УК 7.210.11

Для детей в возрасте от 5 до 12 лет

ПАСПОРТ

УК 7.210.11.00.00.00ПС

Тольятти 2022

1. Основные сведения об изделии.

  - Наименование  Универсальный комплекс УК 7.210.11

  - Предприятие ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

  - Заводской номер УК 7.210.11

  - Дата выпуска 07.2022г.

  - Предназначен для детей от 5 до 12 лет.

  - Масса пользователя не более  - 80 кг.

  - Рост пользователя — не имеет значения.

  - Срок службы - 5 лет.

  - Масса оборудования — 847 кг.

  - Размеры изделия 3670х9000х5100мм.

  - Зона безопасности 92м2, длина 12700мм, ширина  8900мм.

  - Максимальная высота свободного падения 2400мм.

  - Минимальное пространство, общая высота 3670мм.

  - Количество участников: 6 чел.

  - Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствие с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177.

2. Свидетельство о приемке.

Универсальный комплекс УК 7.210.11, заводской номер  УК 7.210.11 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ТУ 32.99.59-001-25301955-2020 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска                       07.2022 г.

М.П.

личная подпись                                     инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Универсальный комплекс УК 7.210.11

наименование изделия, обозначение

Заводской номер УК 7.210.11 упаковано

ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки                                                                              М.П.

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

  - Максимальный размер изделий 2000мм.

5. Комплектность.

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Универсальный комплекс УК 7.210.11, заводской номер УК 7.210.11 требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ТУ 32.99.59-001-25301955-2020 при соблюдении покупателем  правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт- рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- сведения об имевшихся неисправностях;

- признаки и характер неисправностей;

- фото- и видео- материалы.

9. Сведения о хранении.

| Дата |  | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятие с хранения |  |  |

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

| Дата |  | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| консервации | расконсервации |  |  |

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление неисправности) | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Учет технического обслуживания.

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;

- частично разобрать оборудование.

- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;

- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;

- отрегулировать подшипники;

- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шплинты и др., зачистить остальные крепежные детали;

- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до

очередного планового ремонта;

- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;

- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;

- заменить изношенные цепи, канаты;

- собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;

- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;

- подкрашивание необходимых поверхностей;

- сдать оборудование в эксплуатацию.

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставлено в ремонт | Выход из ремонта |  |  |  |

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 12700х8900 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;

- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;

- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Универсальный комплекс УК 7.210.11  используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

Зона безопасности.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. С площадки где установлено оборудование удаляются элементы упаковки, строительный мусор и прочие элементы мешающие безопасной эксплуатации оборудования.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;

- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;

- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20. Инструкция по монтажу.

Схема закладных

ООО “ЕВРО МАФ”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Детское игровое оборудование ДИО 3.25

Для детей в возрасте от 3 до 6 лет

ПАСПОРТ

ДИО 3.25.00.00.00ПС

Тольятти 2022

1. Основные сведения об изделии.

  - Наименование  Детское игровое оборудование ДИО 3.25

  - Предприятие ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

  - Заводской номер ДИО 3.25

  - Дата выпуска 07.2022 г.

  - Предназначен для детей от 3 до 6 лет.

  - Масса пользователя не более  - 80 кг.

  - Рост пользователя — не имеет значения.

  - Срок службы - 5 лет.

  - Масса оборудования — 85 кг.

  - Размеры изделия 600х3000х400 мм.

  - Зона безопасности 38 м², длина 7000 мм, ширина 7000 мм.

  - Максимальная высота свободного падения 600 мм.

  - Минимальное пространство, общая высота 600 мм.

  - Количество участников: 2 чел.

  - Площадь покрытия: Рыхлая почва, торф, древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, рекомендуемое синтетическое покрытие (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) в соответствие с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177.

2. Свидетельство о приемке.

Детское игровое оборудование ДИО 3.25, заводской номер  ДИО 3.25 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013 , ТУ 28.99.32-004-25301955-2020  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска                         07.2022 г.

М.П.

личная подпись                                     инициалы и фамилия

3. Свидетельство об упаковке.

Детское игровое оборудование  ДИО 3.25

наименование изделия, обозначение

Заводской номер ДИО 3.25 упаковано

ООО «ЕВРО МАФ», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки                                                                              М.П.

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

  - Максимальный размер деталей 3000 мм.

- Комплектность.

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие детского игрового  оборудования ДИО 3.25, заводской номер ДИО 3.25 требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013 , ТУ 28.99.32-004-25301955-2020  при соблюдении покупателем  правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт- рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование и адрес организации (покупателя);

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- сведения об имевшихся неисправностях;

- признаки и характер неисправностей;

- фото- и видео- материалы.

9. Сведения о хранении.

| Дата |  | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятие с хранения |  |  |

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

| Дата |  | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| консервации | расконсервации |  |  |

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление неисправности) | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Учет технического обслуживания.

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;

- частично разобрать оборудование.

- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;

- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;

- отрегулировать подшипники;

- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шплинты и др., зачистить остальные крепежные детали;

- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до

очередного планового ремонта;

- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;

- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;

- заменить изношенные цепи, канаты;

-собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;

- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;

- подкрашивание необходимых поверхностей;

- сдать оборудование в эксплуатацию.

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата |  | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставлено в ремонт | Выход из ремонта |  |  |  |

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7000х7000 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;

- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;

- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Детское игровое оборудование ДИО 3.25 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом с соблюдением ГОСТ Р 52301-2013. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки:

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;

- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;

- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, цветовые решения деталей, входящих в изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

20 Инструкция по монтажу.